|  | АИС-НН |
| --- | --- |

Опросный лист сигнализатора СЖУ-1-ПГ.

| 1 | Предприятие, вид промышленности, тел/e-mail, контактное лицо |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Информация о процессе: контролируемая жидкость, ее температура и давление, кристаллизация, налипание, насыщение пузырьками газа |  |
| 3 | Диапазон изменения температур окружающей среды |  |
| 4 | Особенности места предполагаемой установки прибора и его ориентация в пространстве (при необходимости приложить эскиз) |  |

Схема обозначений (расшифровка позиций в таблице 1):

СЖУ-1-ПГ – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6

Таблица 1

| №пп | Наименование | Варианты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Высота стойки А, мм | 60 - 100 |
| 2 | Длина поплавка В, мм | 80 - 150 |
| 3 | Материал поплавка (желательно согласовать размеры) | НС - нержавеющая сталь; ПЛ – пластик (поливинилхлорид) |
| 4 | Узел уплотнения | Ф - фланец (требуется согласование) Сп – специальный, по заказу |
| 5 | Количество точек контроля, срабатывание | 1 (верх) – срабатывание при верхнем положении поплавка; 1 (низ) - срабатывание при нижнем положении поплавка; 2 – срабатывание при крайних положениях поплавка |
| 6 | Вид взрывозащиты | d – маркировка 1ЕхdIIВT6; ib – маркировка 1ЕхdibIICT6X |

Пример записи:

СЖУ-1-ПГ-60-150-НС-Ф-1(верх)-d

Заполненный опросный лист

Отправьте по электронной почте:

asi@nt-rt.ru